# 室内/惯性定位相关公开 IMU 数据集汇总

本文件整理了常用于室内/惯性导航机器学习研究的公开 IMU 数据集，要求均满足：包含惯性传感器（至少加速度+陀螺）数据，并给出可用于监督训练的位姿/轨迹真值。

| 类型 / 平台 | 数据集名称 | 主要传感器 | 场景 & 规模（简要） | 位置 / 轨迹标签形式 | 公开下载地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能手机 / 行人 | OxIOD – Oxford Inertial Odometry Dataset | 手机 IMU（加速度计、陀螺仪、磁力计），约 100 Hz | 158 段轨迹，>42 km，办公室 / 教学楼等室内主场景，多用户、多设备、多携带方式（手持/口袋/包/购物车） | 6-DoF 位姿真值（Vicon 光学系统），可导出 2D/3D 轨迹 | http://deepio.cs.ox.ac.uk |
| 智能手机 / 行人 | RoNIN – Robust Neural Inertial Navigation | 手机 IMU（三轴加速度 + 三轴陀螺 + 磁力计），约 200 Hz | 100 个受试者，42.7 小时 IMU 数据，276+ 序列，3 栋楼，自然行走/跑步/上下楼等 | 每序列 3D 轨迹（由挂在身上的跟踪手机给出），对齐到统一参考系 | https://ronin.cs.sfu.ca |
| 智能手机 / 行人 | RIDI – Robust IMU Double Integration | 手机 IMU（加速度 + 角速度），约 200 Hz | 10 人，4 种手机摆放方式（手持/口袋/包等），约 150 分钟行走轨迹 | 3D 轨迹真值（由 Google Tango VIO 提供） | https://yanhangpublic.github.io/ridi/ |
| 智能手机 / 行人 | IDOL – Inertial Deep Orientation-Estimation and Localization | 手机 IMU（加速度 + 陀螺 + 磁力计） | >20 小时步行数据，15 名用户，3 栋楼，全部为室内步行轨迹 | 室内 3D 位姿（姿态 + 相对平面位置），对齐到楼层坐标系 | https://github.com/KlabCMU/IDOL |
| 智能手机 / 行人 | Motion Tracklet Oriented 6-DoF Inertial Tracking | 手机 IMU | 约 100 分钟手持运动轨迹，3 类典型 tracklet 模式，Vicon 室内实验室 | 6-DoF 轨迹真值（Vicon），以短 tracklet 片段形式提供 | https://github.com/MAPS-Lab/smartphone-tracking-dataset |
| 智能手机 / 行人 | ADVIO – Authentic Dataset for Visual-Inertial Odometry | iPhone / Pixel / Tango：IMU + 摄像头 | 23 条序列，6 个地点，4.47 km，楼梯、电梯、商场、地铁站等室内/室外混合 | 6-DoF 轨迹（Tango VIO 对齐），可用于仅 IMU 或 VIO | https://github.com/AaltoVision/ADVIO |
| 智能手机 / 行人 | TUM VI – Visual-Inertial Dataset | VI-Sensor：立体相机 + IMU | 50 个序列，室内（走廊、办公室）+ 室外（庭院等），光照变化大，满标定 | 6-DoF 位姿真值（Vicon / SLAM 对齐），IMU 与图像硬件同步 | https://cvg.cit.tum.de/data/datasets/visual-inertial-dataset |
| 智能手机 / 行人 | UMA-VI – Visual–Inertial Odometry in Low-Textured Environments | 立体相机 + IMU | 32 条序列，总时长 >80 分钟，低纹理、动态光照的室内/户外走廊等场景 | 6-DoF 轨迹真值（激光跟踪 / MoCap），IMU 与相机同步 | https://zenodo.org/record/7809282 |
| 智能手机 / 行人 | AUT-VI – Amirkabir Campus VIO Dataset | 手机摄像头 + IMU | 126 条序列，17 处位置，拥挤走廊、复杂光照、反射等极端室内/室外场景 | 6-DoF 轨迹（VIO / GNSS 辅助真值），对齐各自环境坐标 | https://www.kaggle.com/datasets/hassanmojab/autvi |
| 脚部 IMU / 行人 | University of Toronto Foot-Mounted Inertial Navigation Dataset（PyShoe） | 脚部安装 IMU（加速度 + 陀螺） | 5 名被试，>7.6 km 行走/跑步/爬楼等，多个室内场景（走廊、楼梯） | 多种形式的高精度地面真值轨迹（MoCap / 激光跟踪 / RTK 等） | https://starslab.ca/foot-mounted-inertial-navigation-dataset/ |
| 行人 / 智能手机 | IDOL Dataset（纯惯导定位视角） | 单 IMU（加速度、陀螺、磁力计） | 约 20 小时室内步行，3 栋楼，15 个体，手机姿态任意（手持、口袋等） | 时间对齐的 3D 位置 & 姿态，用于纯惯导定位 | https://github.com/KlabCMU/IDOL |
| MAV / 室内飞行 | EuRoC MAV Dataset | MAV 上的立体相机 + IMU | 11 个序列，工业厂房 & Vicon 室内实验室，室内飞行 SLAM / 惯导经典数据集 | 6-DoF 轨迹真值（激光跟踪 / MoCap），IMU + 相机严格同步 | https://projects.asl.ethz.ch/datasets/doku.php?id=kmavvisualinertialdatasets |
| 地面机器人 | M2DGR – Multi-sensor & Multi-scenario SLAM Dataset | VI-sensor、独立 IMU、LiDAR、GNSS-RTK 等多传感器 | 36 条序列，室内 + 室外多场景（走廊、地下车库、广场等），总数据约 1 TB | 高精度 3D 轨迹（MoCap / 激光跟踪 / RTK），IMU 与其他传感器同步 | https://github.com/SJTU-ViSYS/M2DGR |