# 满足「CSI + 位置标签」的公开室内/无线定位数据集汇总

本文件整理了当前公开可下载、且满足「通道状态信息（CSI） + 位置标签」条件的无线/室内定位数据集，涵盖 WiFi、LTE、Massive MIMO 以及通用射频 Arena 测试场数据。每一条目均给出无线系统信息、典型场景规模、位置标签形式以及公开下载入口，便于直接用于监督学习建模与对比实验。

| 类别 | 数据集名称 | 无线系统 / 硬件 | 场景 / 规模（简要） | 位置标签形式 | 实测 / 仿真 | 公开下载地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WiFi CSI 指纹 | CSI-dataset-for-indoor-localization | 802.11n, Intel 5300, Linux 802.11n CSI Tool | Area1: 13.5×11 m 实验室 (NLOS, 317 点); Area2: 7×10 m 会议室 (LOS, 176 点); 另含 miniLab/Conference 场景 | 2D 网格坐标 (由文件名编码, 如 coordinate_x_y) | 实测 | https://github.com/qiang5love1314/CSI-dataset |
| WiFi CSI 指纹（人携终端） | H-WILD human-held device WiFi indoor localization dataset | 商用 WiFi AP + 人携终端, CSI 维度约 1×90 (3 天线×30 子载波) | 4 间室内 (Conference, Laboratory, Office, Lounge), 10 志愿者, ≈12 万条样本 | UWB 提供的连续 X/Y 坐标 (uwb_coordinate_x / uwb_coordinate_y) | 实测 | https://github.com/H-WILD/human_held_device_wifi_indoor_localization_dataset |
| WiFi CSI + RSSI | CSUIndoorLoc-CSI-RSSI | 多栋 CSU 校园楼宇, 商用 AP, Nexmon / Atheros CSI 工具 | 多楼宇多楼层, 多参考点 (房间 / 走廊), 含导航轨迹 | 建筑/楼层/房间信息 + 2D 坐标, 轨迹点序列 | 实测 | https://github.com/EPIC-CSU/csi-rssi-dataset-indoor-nav |
| WiFi CSI 指纹（机器人扫图） | WILD / WILD-v2 无人车 WiFi CSI 数据集 | 多 AP WiFi CSI, 搭载 CSI 采集模块的地面机器人 | 8 个室内环境 (简单/复杂, LOS/NLOS 混合), 机器人沿多条轨迹密集扫图 | 统一坐标系下的 2D 位置 (机器人 SLAM/外部系统提供) | 实测 | https://www.kaggle.com/c/wild-v2 |
| LTE CSI 指纹 | OpenCSI | 3GPP LTE 下行链路, SDR 终端采集 CSI | 室内单小区, 轮式机器人沿 8 条轨迹自动采图, 高密网格采样 | 机器人在 2D 平面上的实际坐标 (x, y) | 实测 | https://doi.org/10.6084/m9.figshare.19596379.v1 |
| WiFi CSI（D2D 定位） | WiFi CSI dataset for device-to-device localization | 5 GHz, Intel 5300, 3 Rx 天线×30 子载波, ≈2.5 kHz 包率 | 单 Tx–单 Rx, 5 个距离 (1–5 m) × 2 个角度 (30°, −60°) 的室内静态布局 | 离散距离 + 角度标签 (可视为相对位置) | 实测 | https://doi.org/10.6084/m9.figshare.20943706.v1 |
| WiFi CSI 轨迹 | HALOC Dataset | ESP32-S3 + 定向天线, 连续 CSI 序列 | 室内长走廊, 单人行走 6 条长轨迹, 强多径环境 | 每包 CSI 对应 3D 坐标 (x, y, z) | 实测 | https://zenodo.org/records/10715595 |
| WiFi CSI 多任务 | CSI-Bench (Localisation 子集) | 商用 WiFi edge 设备, NXP88W8997 2×2 802.11ac 等, 5.18 GHz, 40 MHz | 26 个真实室内环境 (公寓、住宅、办公室等), 35 用户, 461 小时 CSI | 房间/区域级位置, 链路距离/邻近关系等 (多任务标签) | 实测 | https://ai-iot-sensing.github.io/projects/project.html |
| Massive MIMO 室内 CSI | Ultra-Dense Indoor MaMIMO CSI Dataset | 室内 64 天线 Massive MIMO 基站, 多阵列拓扑 (DIS/ULA/URA LoS & NLoS) | 约 2.5×2.5 m 区域, 毫米级网格, 共数十万 CSI 样本 | 单用户 2D 位置 (精确轨迹系统标定) | 实测 | https://ieee-dataport.org/open-access/ultra-dense-indoor-mamimo-csi-dataset |
| Massive MIMO CSI (室内+室外集合) | DICHASUS Massive MIMO CSI Collection | OFDM-based Massive MIMO 测试平台, 多频段, 分布式/共址阵列 | 多场景 (含室内 LoS/NLoS、室外、小区边缘等), 多种 UE 运动轨迹 | UE 在 2D/3D 空间中的 ground-truth 位置 (按子数据集有所不同) | 实测 | https://darus.uni-stuttgart.de/dataverse/dichasus |
| WiFi MIMO CSI 目标定位 | ESPARGOS WiFi sensing datasets（含定位子集） | WiFi MIMO-OFDM, 多阵列同步接收, 天花板发射机 | 室内实验室, 目标在平面内运动, 阵列布在房间角落 | 目标在平面内的连续路径/轨迹坐标 | 实测 | https://espargos.net/datasets/ |
| Massive MIMO UAV CSI（3D 定位） | MaMIMO-UAV 3D Channel State Information Dataset | 64 天线 8×8 阵列基站 + 多旋翼 UAV, OFDM CSI | 主要为室外 + 半室外场景, UAV 沿多条三维轨迹飞行 | UAV GPS 3D 位置 (x, y, z) | 实测 | https://doi.org/10.48804/0IMQDF |
| 通用 RF CSI → 位置 | CSI2Pos | Arena 室内 RF 测试场, 记录 CSI + 周期图 (PER) | Arena1 室内, ≈2.7k 空间网格位置, 总样本 ≈5.3 万 | 每条 CSI/PER 向量对应 2D 网格坐标 | 实测 | https://service.tib.eu/ldmservice/dataset/csi2pos |
| 通用 RF CSI → TAoA → 位置 | CSI2TAoA | 同 Arena 场景, 重点提供 CSI 和时间-与到达角 (TAoA) | 同 CSI2Pos 室内场景, 作为 TAoA 学习与定位 benchmark | TAoA 特征 + 2D 网格坐标 | 实测 | https://service.tib.eu/ldmservice/dataset/csi2taoa |
| 仿真 CSI（可生成室内场景） | DeepMIMO（含 I3 室内场景） | 基于 Remcom Wireless InSite 射线追踪, 可配置 Massive MIMO / mmWave | 多预设场景; I3 为室内会议室+走廊; 用户点位和天线阵列均可配置 | 生成的每个用户样本自带 3D 坐标 (x, y, z) 与 BS 位置 | 仿真 (射线追踪) | https://www.deepmimo.net |